Система авроральных камер MAIN

Козелов Б.В. (Полярный геофизический институт, Апатиты, boris.kozelov@gmail.com)

Система авроральных камер MAIN (Multiscale Aurora Imaging Network) работает в г. Апатиты, Мурманская область. Система состоит из четырех камер, установленных попарно в двух точках, разнесенных на ~4 км по долготе, см. схему.

Научные задачи и проблемы

- Скейлинг в пространственной структуре полярных сияний. (Свойства турбулентности магнитосферно-ионосферной плазмы).

- Пространственно-временная структура пуль-сирующих полярных сияний. (Взаимодействие волн и частиц в магнитосферно-ионосферной системе).

- Вертикальный профиль свечения в лучистых структурах. (Строение источников электричес-ких полей и энергичных частиц в области ускорения).

Схема системы авроральных камер MAIN

Компоненты и характеристики

|  | Камера | Интерфейс | Объектив | Поле зрения | Положение | Разрешение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AS | LCL-902H2 (WAT-902K) или L-811K | Аналоговое ТВ с видео-захватом | Fujinon YV2.2x1.4A-SA2 | 180 | 6734’ N, 3318’ E | 232x232 (290x288), 12 бит, 1с |
| G1 | AVT Guppy F-044B NIR | IEEE 1394a | Fujinon HF25HA-1B, сине-зеленый фильтр СЗС21 | 15x10 18 диаг. | 6734’ N, 3318’ E | 376x288 8(12) бит, 1с |
| G2 | AVT Guppy F-044B NIR | IEEE 1394a | Fujinon HF25HA-1B, сине-зеленый фильтр СЗС21 | 15x10 18 диаг. | 6734’ N, 3324’ E | 376x288 8(12) бит, 1с |
| GC | AVT Guppy F-044C NIR | IEEE 1394a | Fujinon DF6HA-1B | 56x44 67 диаг. | 6734’ N, 3324’ E | 376x290 4 цвета СMYG, 8(12) бит, 1с |

Возможности системы:

- одновременные наблюдения на 3 масштабах (поля зрения – 180o, 68o и 18o),

- GPS синхронизация и патрульный режим работы всех камер,

- в реальном времени представлены на web-сайте http://aurora.pgia.ru

- 2 пары для триангуляции: с базой 4 км в Апатитах и  c базой 86 км Апатиты-Ловозеро.

Данные и доступ:

Level 0: исходные данные, 1 кадр/с – доступ по запросу.  Объём: G1 и G2 ~370 Мб/час, GC ~1.5 Гб/час, AS ~740 Мб/час.

Level 1: кеограммы и отдельные кадры через 10 с в свободном доступе: http://aurora.pgia.ru/ archive.html

Level 2: отобранные интервалы с  полярными сияниями в поле зрения, avi-фильмы, кеограммы : http://aurora.pgia.ru/events/

Спектральные характеристики

AVT Guppy F-044B NIR

AVT Guppy F-044C NIR

Светофильтр СЗС21

ИК фильтр (в камере GC)

Статистика наблюдений

Система работает с 2010 г. В среднем за сезон с сентября по апрель насчитывается около 220 часовых интервалов, во время которых полярные сияния  попадают в поле зрения камер. Детализация по камерам и по типам наблюдаемых явлений приведена в таблицах.

Число часовых интервалов с авророй

| Сезон | Всего | AS | GC | G1 | G2 | G1+G2 | c Лово-зеро |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 - 2014 | 222 | 222 | 58 | 54 | 34 | 29 | 110 |
| 2012 -2013 | 225 | 225 | 70 | 82 | 95 | 78 | 128 |
| 2011 -2012 | 210 | 178 | 110 | 85 | 86 | 64 | 95 |

События за 2012-2014 гг.

| Пульсации на севере поля зрения | 242 |
| --- | --- |
| Дуги в зените GC | 55 |
| Возможна триангуляция по G1 и G2, где: | 107 |
| - лучи | 25 |
| - пульсации | 42 |
| - N-S структуры | 28 |
| Одновременно с Ловозеро | 238 |

Пример кеограммы, построенной по данным камеры всего неба (AS) и отдельные кадры

Апатиты                                                                                                                             29 марта 2013 г.

23:00                 23:05                  23:10                    23:15                    23:20                    23:25                 UT

Пример одновременных кадров с 4 камер, 25 марта 2014, 23:05:20 UT

| GC | AS |
| --- | --- |
| G1 | G2 |

Статистика наблюдений от уровня возмущенности

Литература

Kozelov B.V., et al.: Multi-scale auroral observations in Apatity: winter 2010–2011 // Geosci. Instrum. Method. Data Syst., 1, 1–6, 2012, www.geosci-instrum-method-data-syst.net/1/1/2012/doi:10.5194/gi-1-1-2012.

AVT Guppy.Technical Manual V7.1.0. Allied Vision Technologies GmbH, Germany. 2009.

Kozelov B.V., et al.: Practice of CCD cameras' calibration by LED low-light source // “Physics of Auroral Phenomena”, Proc. XXXVI Annual Seminar, Apatity, pp. 151 - 154, 2013.

Kozelov B.V., Pilgaev S.V., Borovkov L.P., Yurov V.E. On triangulation by auroral cameras // “Physics of Auroral Phenomena”, Proc. XXXV Annual Seminar, Apatity, pp. 41 - 44, 2012.