Характеристики вариабельности геомагнитного поля для исследования воздействия геомагнитных бурь на электроэнергетические системы  

Пилипенко В.А.1, Белаховский В.Б.2, Сахаров Я.А.2

1 – Геофизический центр РАН, г. Москва
2 – Полярный геофизический институт, г. Апатиты

Интенсивность геомагнитно-индуцированных токов (ГИТ) определяется вариациями геомагнитного поля. В высоких широтах вариации геомагнитного поля преимущественно ориентированы в направлении север-юг и производят вариации ионосферных токов в направлении восток-запад. Поэтому можно предположить, что такие возмущения не будут производить существенных ГИТ в технологической системе, ориентированной по широте. Однако показано, что в системе регистрации ГИТ Полярного геофизического института и ЦФТПЭС КНЦ РАН на Кольском полуострове и в Карелии, ориентированной в направлении север-юг, во время геомагнитных бурь интенсивность ГИТ возрастает достаточно существенна. В данной работе мы примерили к данным магнитометров сети IMAGE различные методики для характеристики вариабельности геомагнитного поля (картина вектора геомагнитного поля и его производной в координатах широта-долгота, временные вариации вектора геомагнитного поля и его производной). Эти методики показывают, что ионосферные токи флуктуируют не только в направлении восток-запад, а в обоих направлениях восток-запад и север-юг. В работе исследован вклад различных геофизических возмущений (SC события, суббури, Pc5 пульсации) в возрастание величины ГИТ.  

