Нейтронный монитор в полярной шапке
Ю.В. Балабин, Б.Б. Гвоздевский, А.В. Германенко, Л.И. Щур
Полярный геофизический институт, Апатиты, Россия.

Нейтронный монитор (НМ), установленный ПГИ в Баренцбурге (Шпицберген, 78.2 N 14.2 E) является уникальным российским прибором, единственным аналогом ему в северном полушарии является НМ Туле в Гренландии. В паре с НМ в Апатитах (67.6 N 33.4 E) два эти прибора обеспечивают измерение потока космических лучей из области северного полюса мира (перпендикулярно плоскости эклиптики) (Баренцбург) и из плоскости эклиптики (Апатиты). Особенности строение магнитосферы Земли таковы, что даже северные НМ (Апатиты, Тикси, Норильск и др.) принимают потоки космических лучей из направлений, близких к эклиптике. И только НМ в Баренцбурге, располагаясь в области магнитосферного каспа, имеет асимптотический конус приема, направленный в сторону северного полюса мира. Наличие двух НМ со столь различными конусами приема дает возможность изучать анизотропию космических лучей. Особенно это актуально для солнечных космических лучей, особенностью которых является сильная анизотропия. НМ оснащены современной скоростной системой сбора, фиксирующей приход каждого импульса с точностью 1 мкс. Это позволяет сохранять в данных всю детальную информацию о временных и энергетических характеристиках потока космических лучей. В настоящее время НМ в Баренцбурге дополняется детекторами для измерения других компонентов космических лучей с целью создания в Баренцбурге установки комплексного мониторинга всех основных компонентов космических лучей.
